附件1

工程量清单及要求

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |
| 一 | 门厅 |  |  |  |
| 1 | 顶面粉刷石膏层 | 15.6 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 15.6 | ㎡ | 1.工艺：人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 3 | 墙面基层处理 | 22.9 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 4 | 粉墙 | 22.9 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 5 | 石材落地门窗套 | 9 | m | 18mm阻燃版基层框架，15mm雅士白岩板封面。 |
| 6 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 12.8 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 7 | 铺贴过门石 | 2.1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 8 | 对开红铜拉丝门 | 1 | 套 | 304不锈钢基材，表面通过真空电镀/化学着色+拉丝工艺形成红古铜色泽,尺寸：2115mm*2635mm |
| 二 | 走廊 |  |  |  |
| 1 | 顶面粉刷石膏层（含普通腻子） | 29.6 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 29.6 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 3 | 墙面基层处理 | 58.8 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 4 | 长条灯 | 2 | 套 | 雷士照明 |
| 5 | 护墙板（墙面饰板） | 58.8 | ㎡ | 8mm护墙板 |
| 6 | 免漆实木垭口套线 | 8.4 | m | 材质：以实木为基材 工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 7 | 新砌240墙体 | 16.5 | ㎡ | 加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平。 |
| 8 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 22.8 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 9 | 铺贴过门石 | 1.8 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 三 | 楼梯间 |  |  |  |
| 1 | 墙面基层处理 | 36.75 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 2 | 粉墙（墙面饰板） | 36.75 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 3 | 304不锈钢楼梯扶手 | 9.1 | m | 304不锈钢楼梯扶手 |
| 4 | 断桥铝窗户 | 2.475 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 5 | 铺贴楼梯踏步砖（1300*350地砖） | 16.5 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 四 | 档案室 |  |  |  |
| 1 | 顶面粉刷石膏层 | 19.21 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 19.21 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 3 | 墙面基层处理 | 77.5 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 4 | 长条灯 | 10 | 套 | 雷士照明 |
| 5 | 护墙板（墙面饰板） | 77.5 | ㎡ | 8mm护墙板 |
| 6 | 免漆实木窗套线 | 23.4 | m | 材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 7 | 免漆实木套装门 | 1 | 套 | 门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：920mm*2023mm |
| 8 | 断桥铝窗户 | 6.5 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 9 | 卷帘 | 6.5 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 10 | 新砌240墙体 | 28.5 | ㎡ | 加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平 |
| 11 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 25.84 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 12 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 五 | 办公室1 |  |  |  |
| 1 | 顶面粉刷石膏层 | 33.7 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 33.7 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 3 | 墙面基层处理 | 98.45 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 4 | LED条形平板灯 | 6 | 套 | 雷士照明 |
| 5 | 护墙板（墙面饰板） | 98.45 | ㎡ | 8mm护墙板 |
| 6 | 免漆实木窗套线 | 25.68 | m | 材质：以实木为基材 工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 7 | 不锈钢门套线 | 6 | m | 304不锈钢拉丝哑光质感 尺寸：10~20mm宽 |
| 8 | 钢化玻璃对开门 | 1 | 套 | 304不锈钢拉丝哑光质感 尺寸：1600mm*2100mm |
| 9 | 断桥铝窗户 | 5.6 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 10 | 卷帘 | 5.6 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 11 | 新砌240墙体 | 11.76 | ㎡ | 加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平 |
| 12 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 29.7 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 六 | 办公室2 |  |  |  |
| 1 | 顶面粉刷石膏层 | 18.15 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 18.15 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 3 | 墙面基层处理 | 77.44 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 4 | LED长条灯 | 8 | 套 | 雷士照明 |
| 5 | 护墙板（墙面饰板） | 77.44 | ㎡ | 8mm护墙板 |
| 6 | 免漆实木窗套线 | 31.8 | m | 材质：以实木为基材、工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 7 | 不锈钢门套线 | 6 | m | 304不锈钢拉丝哑光质感 尺寸：10~20mm宽 |
| 8 | 钢化玻璃对开门 | 1 | 套 | 304不锈钢拉丝哑光质感 尺寸：1600mm*2400mm |
| 9 | 断桥铝窗户 | 14 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 10 | 卷帘 | 14 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 11 | 地面找平 | 35.9 | ㎡ | 清理基层 → 检查平整度（激光水平仪）→ 涂刷界面剂 → 混合找平材料 → 摊铺抹平 |
| 12 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 36.1 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 13 | 铺贴过门石 | 1.8 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 七 | 储藏间 |  |  |  |
| 1 | 玻璃门 | 1 | 套 | 极窄铝合金边框：现代简约风格首选、优先选钢化玻璃（安全、强度高）尺寸1702mm*630mm |
| 2 | 断桥铝窗户 | 0.65 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 八 | 卫生间 |  |  |  |
| 1 | 新砌240墙体 | 10.8 | ㎡ | 加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平 |
| 2 | 300X300铝扣板吊顶 | 6.3 | ㎡ | 定制1.8厚集成铝扣板吊顶。 |
| 3 | 300X300LED平板灯 | 3 | 套 | 雷士照明 |
| 4 | 免漆实木套装门 | 1 | 套 | 门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。970mm*2030mm |
| 5 | 蹲便区域做抬高 | 1 | ㎡ | 1、600厚发泡混凝土， 2、100厚 C30混凝土抹面压光。 |
| 6 | 卫生间墙地面防水（涂刷三遍厚度约1.5mm）德高防水 | 15.8 | ㎡ | 人工清理基层→墙面预湿→防水材料搅拌→防水材料涂刷两遍→养护。 卫生间轻质隔墙或空心板墙面应满涂防水，涂刷高度为1200mm。 |
| 7 | 铺贴地砖（400*800地砖） | 7.6 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 8 | 卫生间墙面贴瓷砖 （800*400地砖薄贴） | 35 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→墙面找平层检查→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖粘合剂搅拌→披挂粘合剂→瓷砖粘贴→表面清理→勾缝→修缝→清理→养护 |
| 9 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 10 | 卫生间水泥砂浆砌筑包立管 | 3 | m | 人工进行测量定位→弹线→50mm厚加气砖采用水泥砂浆错缝砌筑→每400mm墙面植Φ6mm钢筋通长设置 |
| 11 | 厕间隔断 | 6.9 | ㎡ | 采用抗倍特板（康贝特板），厚度≥12mm，防水防潮、耐撞击、耐酸碱、不易变形；颜色由甲方确认。五金配件为 304 不锈钢，含合页、门锁、支撑脚、拉手、防撞胶垫；门锁带应急开启功能。 |
| 12 | 洗手台 | 1 | 项 | 台面：石英石 / 人造石台面，厚度≥20mm，一体打磨圆弧挡水边，防溅水；台下盆陶瓷盆，釉面光滑致密、易清洁。配套：含冷热水龙头、下水器、下水软管、角阀、进水软管；支架牢固，台面水平，给排水连接严密不渗漏。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO， |
| 13 | 镜子 | 1 | 项 | 材质：高清浮法银镜，厚度≥5mm，背面防水防锈漆，四边精磨圆角，防爆背漆。安装：配套专用镜钉 / 免钉挂件，安装平整牢固，无歪斜；尺寸结合洗手台现场定制。 |
| 14 | 小便器 | 1 | 项 | 类型：挂墙式陶瓷感应小便器（如需落地式我可以改），高温陶瓷一体成型，抗菌自洁釉面，吸水率≤0.5%，防溅、不易挂污，方便保洁；冲水：红外自动感应冲水，无接触使用；具备24 小时定时自动冲水功能，防止存水返臭；二级水效，单次冲水量≤1.5L，节水；供电：支持 AC220V 交流供电（优先推荐，稳定耐用），也可兼容电池款；感应器抗误触发，感应距离可调；箭牌、九牧、恒洁、法恩莎 |
| 15 | 蹲便器 | 1 | 项 | 材质：陶瓷蹲便器，高温烧制，釉面光滑、防污易洁、吸水率达标；带存水弯（或配套防臭水封）。配套：含高 / 低水箱（甲方选定款式）、进水阀、排水配件、密封圈；安装坡度合理，排污通畅，无返味。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO， |
| 16 | 拖把池 | 1 | 项 | 材质：陶瓷一体拖把池，釉面厚实、耐脏抗污；自带排水口，配套下水、存水防臭组件。安装：固定稳固，周边打防霉密封胶，排水迅速不积水。箭牌 ARROW或九牧 JOMOO， |
| 17 | 换气扇 | 1 | 项 | 类型：管道式 / 天花板吸顶换气扇，220V，噪音低、风量大；带止回阀，防止回风倒灌。配套：含排风管、密封接头、固定配件，接线规范，接地可靠，开关联动，运转平稳无异常震动。 |
| 18 | 地漏 | 1 | 项 | 材质：304 不锈钢 / 黄铜地漏，深水封防臭结构，防蚊虫、防返味；过滤网可拆卸，方便清理杂物。安装：地漏顶面与地面找平，周边防水收边到位，排水快速不积水。九牧、潜水艇、返必克 |
| 19 | 断桥铝窗户 | 0.88 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 20 | 卷帘 | 0.88 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 二层 |  |  |  |  |
| 一 | 走廊 |  |  |  |
| 1 | 顶面粉刷石膏层 | 18.95 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 18.95 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 3 | 墙面基层处理 | 19.2 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 4 | LED条形平板灯 | 2 | 套 | 雷士照明 |
| 5 | 粉墙（墙面饰板） | 19.2 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 6 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 16.65 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 7 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 二 | 楼梯间 |  |  |  |
| 1 | 墙面基层处理 | 38.11 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 2 | 粉墙（墙面饰板） | 38.11 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 3 | 304不锈钢扶手 | 8.8 | m | 304不锈钢楼梯扶手 |
| 4 | 断桥铝窗户 | 2.475 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 5 | 铺贴楼梯踏步砖（1300*350地砖） | 15.24 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 三 | 办公室1 |  |  |  |
| 1 | 顶面粉刷石膏层（含普通腻子） | 33.51 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 33.51 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 3 | 墙面基层处理 | 66.8 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 4 | LED条形平板灯 | 4 | 套 | 雷士照明 |
| 5 | 粉墙（墙面饰板） | 66.8 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 6 | 免漆实木窗套线 | 23.4 | m | 材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 7 | 玻璃隔断 | 19.92 | ㎡ | 玻璃：10mm/12mm 厚钢化清玻，带 3C 认证，边角精磨倒角，防止划伤；可局部磨砂（高度 1.0–1.2m 磨砂带，甲方确认图样），执行 GB15763.2 标准型材：铝合金高隔型材，壁厚≥1.2mm，表面静电粉末喷涂 / 阳极氧化，颜色甲方确认；结构稳固、可拆装配套：安装：垂直平整，缝隙均匀，打中性防霉硅酮密封胶；完工后无晃动、异响；包含测量、深化、加工、运输、安装、成品保护、垃圾清运、隔音：单玻隔音约 30dB 左右尺寸：960*2760、5540*2760 |
| 8 | 玻璃地弹门 | 1 | 套 | 尺寸：900*2200 |
| 9 | 断桥铝窗户 | 9.3 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 10 | 卷帘 | 9.3 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 11 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 25.84 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 12 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 四 | 办公室2 |  |  |  |
| 1 | 新砌120墙体 | 7.68 | ㎡ | 加气块砖新砌120mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平 |
| 2 | 双层石膏板直线吊顶 | 22.44 | ㎡ | 精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。 造型部分使用欧松板或奥松板制作。 |
| 3 | 顶面粉刷石膏层 | 37.17 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | 37.17 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 5 | 墙面基层处理 | 73.7 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 6 | LED条形平板灯 | 8 | 套 | 雷士照明 |
| 7 | 粉墙（墙面饰板） | 73.7 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 8 | 免漆实木窗套线 | 15.56 | m | 材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 9 | 不锈钢门套线 | 6 | m | 材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 10 | 钢化玻璃对开门 | 1 | 套 | 304不锈钢拉丝哑光质感 尺寸：1600mm*2100mm |
| 11 | 断桥铝窗户 | 4.1 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 12 | 卷帘 | 4.1 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 13 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 31.18 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护 |
| 14 | 铺贴过门石 | 1.8 | m |  |
| 五 | 办公室3 |  |  |  |
| 1 | 双层石膏板直线吊顶 | 4 | ㎡ | 精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。 造型部分使用欧松板或奥松板制作。 |
| 2 | 顶面粉刷石膏层（含普通腻子） | 32.81 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 3 | 顶面乳胶漆 | 32.81 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 4 | 墙面基层处理 | 67.78 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 5 | LED条形平板灯 | 6 | 套 | 雷士照明 |
| 6 | 粉墙（墙面饰板） | 67.78 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 7 | 免漆实木窗套线 | 7.8 | m | 材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 8 | 免漆实木套装门 | 1 | 套 | 门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm |
| 9 | 断桥铝窗户 | 3.1 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 10 | 卷帘 | 3.1 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 11 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 26.79 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护 |
| 12 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 13 | 新砌240墙体 | 23.24 | ㎡ | 加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平 |
| 14 | 顶部整修 | 7.7 | ㎡ | 玻璃房顶整修 |
| 六 | 办公室4 |  |  |  |
| 1 | 顶面粉刷石膏层 | 19.54 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 19.54 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 3 | 墙面基层处理 | 46.46 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 4 | LED条形平板灯 | 4 | 套 | 雷士照明 |
| 5 | 粉墙（墙面饰板） | 46.46 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 6 | 免漆实木窗套线 | 15.6 | m | 材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 7 | 免漆实木套装门 | 1 | 套 | 门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm |
| 8 | 断桥铝窗户 | 5.5 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 9 | 卷帘 | 5.5 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 10 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 17.4 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护 |
| 11 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 七 | 卫生间 |  |  |  |
| 1 | 新砌240墙体 | 10.8 | ㎡ | 加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平 |
| 2 | 300X300铝扣板吊顶 | 6.3 | ㎡ | 定制1.8厚集成铝扣板吊顶。 |
| 3 | 300X300LED平板灯 | 3 | 套 | 雷士照明 |
| 4 | 免漆实木套装门 | 1 | 套 | 门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm |
| 5 | 蹲便区域做抬高 | 1 | ㎡ | 1、600厚发泡混凝土， 2、100厚 C30混凝土抹面压光。 |
| 6 | 卫生间墙地面防水（涂刷三遍厚度约1.5mm）德高防水 | 15.8 | ㎡ | 人工清理基层→墙面预湿→防水材料搅拌→防水材料涂刷两遍→养护。 卫生间轻质隔墙或空心板墙面应满涂防水，涂刷高度为1200mm。 |
| 7 | 铺贴地砖（400*800地砖） | 7.6 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 8 | 卫生间墙面贴瓷砖 （800*400地砖薄贴） | 35 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→墙面找平层检查→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖粘合剂搅拌→披挂粘合剂→瓷砖粘贴→表面清理→勾缝→修缝→清理→养护 |
| 9 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 10 | 卫生间水泥砂浆砌筑包立管 | 3 | m | 人工进行测量定位→弹线→50mm厚加气砖采用水泥砂浆错缝砌筑→每400mm墙面植Φ6mm钢筋通长设置 |
| 11 | 厕间隔断 | 6.9 | ㎡ | 采用抗倍特板（康贝特板），厚度≥12mm，防水防潮、耐撞击、耐酸碱、不易变形；颜色由甲方确认。五金配件为 304 不锈钢，含合页、门锁、支撑脚、拉手、防撞胶垫；门锁带应急开启功能。 |
| 12 | 洗手台 | 1 | 项 | 台面：石英石 / 人造石台面，厚度≥20mm，一体打磨圆弧挡水边，防溅水；台下盆陶瓷盆，釉面光滑致密、易清洁。配套：含冷热水龙头、下水器、下水软管、角阀、进水软管；支架牢固，台面水平，给排水连接严密不渗漏。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO， |
| 13 | 镜子 | 1 | 项 | 材质：高清浮法银镜，厚度≥5mm，背面防水防锈漆，四边精磨圆角，防爆背漆。安装：配套专用镜钉 / 免钉挂件，安装平整牢固，无歪斜；尺寸结合洗手台现场定制。 |
| 14 | 蹲便器 | 1 | 项 | 材质：陶瓷蹲便器，高温烧制，釉面光滑、防污易洁、吸水率达标；带存水弯（或配套防臭水封）。配套：含高 / 低水箱（甲方选定款式）、进水阀、排水配件、密封圈；安装坡度合理，排污通畅，无返味。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO， |
| 15 | 拖把池 | 1 | 项 | 材质：陶瓷一体拖把池，釉面厚实、耐脏抗污；自带排水口，配套下水、存水防臭组件。安装：固定稳固，周边打防霉密封胶，排水迅速不积水。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO， |
| 16 | 换气扇 | 1 | 项 | - 类型：管道式 / 天花板吸顶换气扇，220V，噪音低、风量大；带止回阀，防止回风倒灌。配套：含排风管、密封接头、固定配件，接线规范，接地可靠，开关联动，运转平稳无异常震动。 |
| 17 | 地漏 | 1 | 项 | - 材质：304 不锈钢 / 黄铜地漏，深水封防臭结构，防蚊虫、防返味；过滤网可拆卸，方便清理杂物。安装：地漏顶面与地面找平，周边防水收边到位，排水快速不积水。九牧、潜水艇、返必克 |
| 18 | 断桥铝窗户 | 0.88 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 19 | 卷帘 | 0.88 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 八 | 储藏间 |  |  |  |
| 1 | 顶面粉刷石膏层 | 4.8 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 4.8 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 3 | 墙面基层处理 | 29.6 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 4 | 600X600LED平板灯 | 2 | 套 | 雷士照明 |
| 5 | 免漆实木套装门 | 1 | 套 | 门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：772mm*2072mm |
| 6 | 窗户整改含窗户 | 3.5 | ㎡ | 含弧形口改方形口，定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 7 | 卷帘 | 3.5 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 三层 |  |  |  |  |
| 一 | 走廊 |  |  |  |
| 1 | 双层石膏板造型吊顶 | 9.9 | ㎡ | 精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。 造型部分使用欧松板或奥松板制作。 |
| 2 | 顶面粉刷石膏层（含普通腻子） | 11.6 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 3 | 顶面乳胶漆 | 11.6 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 4 | 墙面基层处理 | 26.36 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 5 | LED条形平板灯 | 4 | 套 | 雷士照明 |
| 6 | 粉墙（墙面饰板） | 26.26 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 7 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 9.9 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 二 | 楼梯间 |  |  |  |
| 1 | 双层石膏板造型吊顶 | 5.13 | ㎡ | 精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。造型部分使用欧松板或奥松板制作。 |
| 2 | 墙面基层处理 | 38.11 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 3 | 粉墙（墙面饰板） | 38.11 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 4 | 304不锈钢楼梯扶手 | 10.51 | ㎡ | 304不锈钢楼梯扶手 |
| 5 | 断桥铝窗户 | 2.475 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 6 | 铺贴楼梯踏步砖（1300*350地砖） | 9.13 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 三 | 办公室1 |  |  |  |
| 1 | 双层石膏板造型吊顶 | 26.83 | ㎡ | 精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。 造型部分使用欧松板或奥松板制作。 |
| 2 | 双层石膏板平面吊顶 | 6.6 | ㎡ | 精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。 造型部分使用欧松板或奥松板制作。 |
| 3 | 顶面粉刷石膏层 | 36.33 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | 36.33 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 5 | 墙面基层处理 | 65.8 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 6 | 粉墙（墙面饰板） | 65.8 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 7 | LED条形平板灯 | 7 | 套 | 雷士照明 |
| 8 | 免漆实木窗套线 | 23.4 | m | 材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 9 | 玻璃隔断 | 24.32 | ㎡ | 玻璃：10mm/12mm 厚钢化清玻，带 3C 认证，边角精磨倒角，防止划伤；可局部磨砂（高度 1.0–1.2m 磨砂带，甲方确认图样），执行 GB15763.2 标准型材：铝合金高隔型材，壁厚≥1.2mm，表面静电粉末喷涂 / 阳极氧化，颜色甲方确认；结构稳固、可拆装配套：安装：垂直平整，缝隙均匀，打中性防霉硅酮密封胶；完工后无晃动、异响；包含测量、深化、加工、运输、安装、成品保护、垃圾清运、隔音：单玻隔音约 30dB 左右尺寸：960*2760、5540*2760 |
| 10 | 玻璃地弹门 | 1 | 套 | 尺寸：900*2200 |
| 11 | 断桥铝窗户 | 9.3 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 12 | 卷帘 | 9.3 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 13 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 33.5 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护 |
| 14 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 四 | 办公室2 |  |  |  |
| 1 | 新砌120墙体 | 7.68 | ㎡ | 加气块砖新砌120mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平。 |
| 2 | 双层石膏板直线吊顶 | 14.64 | ㎡ | 精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。 造型部分使用欧松板或奥松板制作。 |
| 3 | 双层石膏板造型吊顶 | 10.3 | ㎡ | 精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。 造型部分使用欧松板或奥松板制作。 |
| 4 | 顶面粉刷石膏层 | 16.36 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 5 | 顶面乳胶漆 | 16.36 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 6 | 墙面基层处理 | 46.85 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 7 | 粉墙（墙面饰板） | 46.85 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 8 | LED条形平板灯 | 4 | 套 | 雷士照明 |
| 9 | 免漆实木窗套线 | 7.8 | m | 材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 10 | 免漆实木套装门 | 1 | 套 | 门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm |
| 11 | 断桥铝窗户 | 3.3 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 12 | 卷帘 | 3.3 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 13 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 13.31 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护 |
| 14 | 铺贴过门石 | 1 | m |  |
| 五 | 办公室3 |  |  |  |
| 1 | 新砌240墙体 | 10.75 | ㎡ | 加气块砖新砌120mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平。 |
| 2 | 双层石膏板直线吊顶 | 13.44 | ㎡ | 精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。 造型部分使用欧松板或奥松板制作。 |
| 3 | 双层石膏板造型吊顶 | 8.2 | ㎡ | 精品专用50轻钢龙骨框架，9.5mm石膏板饰面自攻丝固定。 造型部分使用欧松板或奥松板制作。 |
| 4 | 顶面粉刷石膏层 | 13.2 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 5 | 顶面乳胶漆 | 13.2 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 6 | 墙面基层处理 | 43 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 7 | 粉墙（墙面饰板） | 43 | ㎡ | 加固找平打磨，乳胶漆 |
| 8 | LED条形平板灯 | 4 | 套 | 雷士照明 |
| 9 | 免漆实木窗套线 | 7.98 | m | 材质：以实木为基材工艺：表面经过免漆处理无需现场刷漆 |
| 10 | 免漆实木套装门 | 1 | 套 | 门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm |
| 11 | 玻璃隔断 | 5.81 | ㎡ | 玻璃：10mm/12mm 厚钢化清玻，带 3C 认证，边角精磨倒角，防止划伤；可局部磨砂（高度 1.0–1.2m 磨砂带，甲方确认图样），执行 GB15763.2 标准型材：铝合金高隔型材，壁厚≥1.2mm，表面静电粉末喷涂 / 阳极氧化，颜色甲方确认；结构稳固、可拆装配套：安装：垂直平整，缝隙均匀，打中性防霉硅酮密封胶；完工后无晃动、异响；包含测量、深化、加工、运输、安装、成品保护、垃圾清运、隔音：单玻隔音约 30dB 左右 |
| 12 | 玻璃地弹门 | 1 | 套 | 尺寸：900*2200 |
| 13 | 断桥铝窗户 | 2.9 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 14 | 卷帘 | 2.9 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 15 | 铺贴地砖（800*800地砖） | 11.3 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护 |
| 16 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 六 | 卫生间 |  |  |  |
| 1 | 新砌240墙体 | 10.8 | ㎡ | 加气块砖新砌240mm厚墙体，新砌墙体两侧水泥砂浆重新批荡找平 |
| 2 | 300X300铝扣板吊顶 | 6.3 | ㎡ | 定制1.8厚集成铝扣板吊顶。 |
| 3 | 300X300LED平板灯 | 3 | 套 | 雷士照明 |
| 4 | 免漆实木套装门 | 1 | 套 | 门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。970mm*2030mm |
| 5 | 蹲便区域做抬高 | 1 | ㎡ | 1、600厚发泡混凝土， 2、100厚 C30混凝土抹面压光。 |
| 6 | 卫生间墙地面防水（涂刷三遍厚度约1.5mm）德高防水 | 15.8 | ㎡ | 人工清理基层→墙面预湿→防水材料搅拌→防水材料涂刷两遍→养护。 卫生间轻质隔墙或空心板墙面应满涂防水，涂刷高度为1200mm。 |
| 7 | 铺贴地砖（400*800地砖） | 7.6 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护。 |
| 8 | 卫生间墙面贴瓷砖 （800*400地砖薄贴） | 35 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→墙面找平层检查→测量定位→材料预排→标高定位→瓷砖粘合剂搅拌→披挂粘合剂→瓷砖粘贴→表面清理→勾缝→修缝→清理→养护 |
| 9 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 10 | 卫生间水泥砂浆砌筑包立管 | 3 | m | 人工进行测量定位→弹线→50mm厚加气砖采用水泥砂浆错缝砌筑→每400mm墙面植Φ6mm钢筋通长设置 |
| 11 | 厕间隔断 | 6.9 | ㎡ | 采用抗倍特板（康贝特板），厚度≥12mm，防水防潮、耐撞击、耐酸碱、不易变形；颜色由甲方确认。五金配件为 304 不锈钢，含合页、门锁、支撑脚、拉手、防撞胶垫；门锁带应急开启功能。 |
| 12 | 洗手台 | 1 | 项 | 台面：石英石 / 人造石台面，厚度≥20mm，一体打磨圆弧挡水边，防溅水；台下盆陶瓷盆，釉面光滑致密、易清洁。配套：含冷热水龙头、下水器、下水软管、角阀、进水软管；支架牢固，台面水平，给排水连接严密不渗漏。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO， |
| 13 | 镜子 | 1 | 项 | 材质：高清浮法银镜，厚度≥5mm，背面防水防锈漆，四边精磨圆角，防爆背漆。安装：配套专用镜钉 / 免钉挂件，安装平整牢固，无歪斜；尺寸结合洗手台现场定制。 |
| 14 | 小便器 | 1 | 项 | 类型：挂墙式陶瓷感应小便器（如需落地式我可以改），高温陶瓷一体成型，抗菌自洁釉面，吸水率≤0.5%，防溅、不易挂污，方便保洁；冲水：红外自动感应冲水，无接触使用；具备24 小时定时自动冲水功能，防止存水返臭；二级水效，单次冲水量≤1.5L，节水；供电：支持 AC220V 交流供电（优先推荐，稳定耐用），也可兼容电池款；感应器抗误触发，感应距离可调；箭牌、九牧、恒洁、法恩莎 |
| 15 | 蹲便器 | 1 | 项 | 材质：陶瓷蹲便器，高温烧制，釉面光滑、防污易洁、吸水率达标；带存水弯（或配套防臭水封）。配套：含高 / 低水箱（甲方选定款式）、进水阀、排水配件、密封圈；安装坡度合理，排污通畅，无返味。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO， |
| 16 | 拖把池 | 1 | 项 | 材质：陶瓷一体拖把池，釉面厚实、耐脏抗污；自带排水口，配套下水、存水防臭组件。安装：固定稳固，周边打防霉密封胶，排水迅速不积水。箭牌 ARROW、九牧 JOMOO， |
| 17 | 换气扇 | 1 | 项 | 类型：管道式 / 天花板吸顶换气扇，220V，噪音低、风量大；带止回阀，防止回风倒灌。配套：含排风管、密封接头、固定配件，接线规范，接地可靠，开关联动，运转平稳无异常震动。 |
| 18 | 地漏 | 1 | 项 | 材质：304 不锈钢 / 黄铜地漏，深水封防臭结构，防蚊虫、防返味；过滤网可拆卸，方便清理杂物。安装：地漏顶面与地面找平，周边防水收边到位，排水快速不积水。九牧、潜水艇、返必克 |
| 19 | 断桥铝窗户 | 0.88 | ㎡ | 定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 20 | 卷帘 | 0.88 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 七 | 储藏间 |  |  |  |
| 1 | 顶面粉刷石膏层 | 4.8 | ㎡ | 人工铲除墙、顶面粉刷石膏层及普通腻子层铲除并装袋。 如原墙顶粉刷石膏找平层存在开裂、起砂、空鼓等问题，则应铲除。 |
| 2 | 顶面乳胶漆 | 4.8 | ㎡ | 人工涂刷界面剂一遍→批刮高级墙泥三遍→打磨砂纸→乳胶漆底漆一遍→乳胶漆面漆两遍。 |
| 3 | 墙面基层处理 | 29.6 | ㎡ | 原有墙面破损严重，落差比例比较大的位置，用水泥砂浆进行修复找平。 |
| 4 | 600X600LED平板灯 | 1 | 套 | 雷士照明 |
| 5 | 免漆实木套装门 | 1 | 套 | 门扇采用实木复合结构，门芯填充为香杉木指接材或桥洞力学板，严禁使用蜂窝纸、密度板等劣质填充物。门扇厚度 ≥ 45mm，门套板材厚度 ≥ 18mm，门套线厚度 ≥ 8mm。尺寸：1000mm*2400mm |
| 6 | 窗户整改含窗户 | 3.5 | ㎡ | 含弧形口改方形口，定制成品90断桥铝型材平开窗。 |
| 7 | 卷帘 | 3.5 | ㎡ | 高强度铝合金，表面镀锌/阳极氧化、100% 聚酯纤维（涤纶）或阻燃涤棉混纺、≥ 230g/㎡（遮光款）/ ≥ 150g/㎡（半遮光款） |
| 八 | 露台 |  |  |  |
| 1 | 铁艺栏杆 | 7.98 | m | 定制成品铁艺栏杆 |
| 2 | 铺贴防滑砖（600*600地砖） | 5.3 | ㎡ | 人工清理瓷砖表面→地面清理→材料预排→标高定位及拉线→涂刷一遍界面剂→32.5水泥砂浆拌制干硬性砂浆→地面找平层压实→瓷砖背涂32.5水泥粘接层→粘接敲平→养护 |
| 3 | 铺贴过门石 | 1 | m | 根据设计图纸确定过门石位置、尺寸及高度 |
| 其他项目 |  |  |  |  |
| 1 | 二次墙体拆除 | 1 | 项 | 施工前由承包人复核图纸，先区分承重墙、剪力墙、梁柱，严禁拆除、切割、打凿建筑承重构件；提前向物业报备，办理装修许可；拆除前核对墙内水电、消防、弱电管线，对需要保留的管线、线管、设备做包裹保护，防止损坏。 |
| 2 | 电路改造 | 412.35 | ㎡ | 照明回路：BV 1.5mm²、普通插座回路：BV 2.5mm²、空调、大功率设备（饮水机、充电桩预留、服务器）独立回路：BV 4mm²地线同回路线径，黄绿双色，严禁混用；所有电线为阻燃国标铜芯，带 3C 标识，拒绝非标铜包铝。弱电网线：六类非屏蔽千兆网线，支持千兆传输，每个信息点单独布线，不串接。 |
| 3 | 水路改造 | 18.75 | ㎡ | 仅冷水供水，采用 PPR 冷水管，S3.2 系列，蓝色标识；常规主管 De25（6 分），点位多、距离远主管可用 De32；原厂配套管件，不同品牌管件不混用。 排水采用 UPVC 排水管，联塑、中财、公元同等档次及以上。 |
| 4 | 保洁费 | 431.1 | ㎡ | 全面清理现场遗留浮尘、腻子粉、木屑、水泥渣、胶痕、油漆斑点；玻璃、玻璃隔断、玻璃地弹门清洁：擦净玻璃、清理胶印、窗框、轨道槽灰尘；卫生间：隔断、洗手台、镜子、蹲便器、小便器、拖把池、地漏、瓷砖墙面地面清洁除垢；地面：地砖除尘、除水泥点；踢脚线、门框、开关面板、底盒周边清理；所有柜体表面、五金件擦拭清洁；清洁垃圾装袋，转运至物业指定垃圾堆放点 |
| 5 | 搬运费 | 1 | 项 | - 本项目所有材料：隔墙板材、玻璃、型材、管材、电线、洁具、隔断、五金、辅材等，从物业允许卸货点搬运至施工楼层、作业点位；包含电梯搬运 / 人工步梯搬运（报价单位自行踏勘现场，充分考虑电梯大小、载重、是否限时使用、夜间搬运等条件，相关风险含在报价内）；材料到场后卸车、转运、堆放至施工区域，做好成品保护；材料堆放整齐，不占用消防通道，服从物业管理； |
| 6 | 垃圾清运 | 1 | 项 | - 清运范围：本工程墙体拆除、水电开槽、隔断加工、装修施工产生的全部建筑垃圾；不含生活垃圾；垃圾先归集至物业指定堆放点，再装车外运。运输资质：承运单位具备郑州建筑垃圾运输备案资质，车辆密闭、有渣土准运手续，按城管规定路线、时段运输，所有报备、手续、消纳费全部包干在报价内。扬尘管控：装车洒水降尘，车辆全覆盖密闭，杜绝沿途遗撒、滴漏；车辆出场冲洗，符合郑州扬尘治理要求；因违规运输产生罚款、投诉全部由乙方承担。 |